- HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK

MásodLAGOS tüzelőanyagok előállításÁRA szilárd települési hulladékBÓL

Prof.Dr.habil.Csőke Barnabás

tanszékvezető egyetemi tanár, intézetigazgató

Miskolci Egyetem, Eljárástechnikai Tanszék

Összefoglalás.

Az 1980-as években szilárd települési hulladékok kezelésének többé-kevésbé egységes rendszere alakult ki Nyugat-Európában, amelynek fő elemei: a csomagolóanyagok szelektív gyűjtése és válogatása; a szelektíven gyűjtött biológiailag lebontható részből komposzt és/vagy biogáz előállítása; és a maradvány lerakása és/vagy elégetése. E a hagyományos rendszer azonban nem csökkenti elegendő mértékben a lerakandó hulladék mennyiségét;  hulladék egy tetemes része kezeletlenül kerül lerakásra, a maradvány elégetése -alacsony fűtőérték, nagy nedvességtartalom miatt- gazdasági szempontból előnytelen. A fentiek vezettek: elsőként ( 20…25 éve)  a lakossági hulladékból  másodtüzelőanyag előállítását szolgál előkészítési technológiák;  majd pedig a 90-es években nedvességtartalom csökkentésére és jobb minőségű alternatív tüzelőanyag előállítása érdekében a szilárd települési hulladék maradékanyagának un. stabilizációs kezelésének a bevezetésre. A tanulmány a külföldi tapasztalatok mellett beszámol hazánkban elsőként a Polgárdi Lerakóban lefolytatott nagyüzemi méretű kísérleti mechanikai-biológiai stabilizálás eredményeiről.

- 1. BEVEZETÉS

Hazánk hulladékgazdálkodásának legégetőbb gondja a szilárd települési hulladékok kezelése és ártalmatlanítása. Magyarországon 4,5-5 millió tonna háztartási és összetételében ahhoz hasonló ipari-kereskedelmi hulladék, valamint ~1 millió tonna elhasznált fogyasztási eszköz keletkezik, amely jelenleg nagyrészt deponálásra kerül. A fejlett országokban e hulladékok jelentős részét, értékes alapanyagként, illetve másodnyersanyagként és másodlagos energiaforrásként hasznosítják.

A fejlett ipari országokban (az utóbbi csoport országaiban) szilárd települési hulladékok kezelésének többé-kevésbé egységes rendszere alakult ki Európában, amelyet a 1.ábra szemléltet. E szerint a szilárd települési az együttkezelhetőség szempontjából hulladék három fő hulladékcsoportra bontható:

1) csomagoló anyagok: a szilárd települési teljes hulladék 30 ... 40 % -a;  üveg : fehér,  barna, zöld;  papír: nyomdai termékek,  karton, hullámpapír; könnyű csomagoló anyagok: fémek: vas és alumínium konzerves, italos és más dobozok; műanyagok.

2) biohulladékok: 40 ... 50 %; biológiailag lebontható természetes anyagok (növényi hulladék, ételmaradék stb.);

- maradvány: 30 ... 10 % .

1.ábra: A hagyományos hulladékkezelés rendszere

Ennek megfelelően a rendszer fő elemei: a csomagolóanyagok szelektív gyűjtése és szortírozás (válogatása); a biológiailag lebontható rész szelektív gyűjtése és kezelése (komposztálás és biogáz előállítás); és a maradvány elégetése és/lerakása.

E  hagyományosnak tekinthető rendszer számos hátránnyal rendelkezik:

- Nem csökkenti elegendő mértékben a lerakandó hulladék mennyiségét (ha nincs égetés).

- A hulladék egy tetemes része (40…60 %) kezeletlenül kerül lerakásra (maradékanyag).

- Az előbbiek miatt a lerakás költségei nagyok.

- A szelektívgyűjtés (csomagoló és biológiailag lebontható anyagokra) és kézi-gépi válogatás túlerőltetése e rendszert is gazdaságtalanná teszi.

- Ugyanakkor a települési szilárd maradékanyag mezőgazdasági, ill. energetikai szempontból hasznos komponensekből, nevezetesen  biológiailag lebontható, ill. biológiailag nem lebontható vagy nehezen lebontható (nagyobb fűtőértékű) szerves részből áll.

- A kezeletlen települési maradék (-hulladék) elégetése - a maradék kedvezőtlen tüzeléstechnikai tulajdonságai (alacsony fűtőérték, nagy nedvességtartalom) miatt - műszaki és gazdasági szempontból egyaránt előnytelen.

A fentiek vezettek [9]:

- elsőként (kb. 20…25 éve)  a lakossági hulladékból  másodtüzelőanyag előállítására mechanikai eljárásokra alapozott technológiák (német rövidítése BRAM = Brennstoffs aus Müll, angol rövidítése RDF: Refuse Derived Fuel),

- majd pedig a 90-es években a biológiailag lebontható rész nedvességtartalmának csökkentésére és jobb minőségű alternatív tüzelőanyag előállítása érdekében a szilárd települési hulladék maradékanyagának un. stabilizációs kezelésének a bevezetésre.

A szilárd települési hulladékok mechanikai-biológiai kezelésének fogalma is  90-es évek elejétől ismert, amikor is az addig már alkalmazást nyert mechanikai eljárásokat biológiai eljárásokkal egészítették ki. A szilárd települési hulladékok (szelektív gyűjtést követően visszamaradt) maradékanyagának kezelése tehát történhet

- mechanikai,

- biológiai

- vagy termikus eljárásokkal,

- illetve leggyakrabban ezek kombinálásával kialakított technológiával.

A mechanikai kezelés (előkészítés) többnyire a hulladék biológiai vagy termikus tovább kezelésnek megelőző (és követő) lépcsője. Már a hulladék összegyűjtésénél is alkalmazunk mechanikai eljárásokat, már ebben a folyamatban is célszerű arra törekedni, hogy a különböző anyag típusok szeparálása lehetőség szerint a legnagyobb mértékben megvalósuljon. A maradék-hulladék kezelése során célszerű elsőször a fémeket, a magas fűtőértékű frakciót, valamint a kevésbé értékes, de a kezelést nehezítő frakciókat, mint pl.: a kőzetdarabok, a föld, az üveg,  leválasztani az anyagáramból. A mechanikai előkészítés minden nyersanyag körfolyamatos gazdálkodásához (reciklálásához) szükséges.

A biológiai kezelés egyik fő célja a különböző gázok és szivárgó, illetve lefolyóvizek mennyiségének csökkentés, azaz a környezetet károsító emissziók minimalizálása, illetve a teljes megszüntetése. A másik, előbbivel szoros kapcsolatban álló célkitűzés, hogy a rendelkezésünkre álló mikroorganizmusokat úgy használjuk fel, a működésüket úgy befolyásoljuk, hogy a kiindulási anyagban (hulladékban) meglévő toxikus tartalmat a legnagyobb mértékben minimalizáljuk. Ezt az eljárást biológiai stabilizálásnak nevezzük. Ha anaerob körülmények között metánban gazdag gázt állítunk elő, akkor biogáz-előállításról  van szó. E két utóbbi eljárás is gyakran kombinálódik (főként azzal, hogy a biogáz-gyártás szilárd maradékát komposztálják)

A szilárd települési (háztartási és háztartási hulladékhoz hasonló) hulladékok a szokásos szelektív gyűjtésre nem került maradékát hasznosításra előkészítő stabiliozációs eljárások három csoportba sorolhatók [6]:

- Mechanikai-biológiai stabilizálás

- Mechanikai-fizikai stabilizálás

- Szárazstabilizációs eljárás

## FELHASZNÁLT IRODALOM

[1] Pahl, M.H.: Erfassen. Lagern und Entsorgen von festen Abfallstoffen im Betrieb. Universität - GH – Paderborn

[2] Brauer, H (Hrsg): Handbuch des Umweltschutzes und der Umweltschutztechnik. Band 2,   Springer,Berlin, 1995.

[3] Csőke, B. – Olessák, D.: A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei. Szakmai ismeretterjesztő füzetek a települési hulladékgazdálkodással foglalkozók számára (1. sz. füzet). Környezetvédelmi Minisztérium. 2002

[4] Csőke, B. – Bőhm, J.: A hulladék, mint nyersanyag. Miskolci  Egyetemi Közleményei. A sorozat, Bányászat, 62.kötet.Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2002.p.: 9-34.

[5] Wallmann, R. - Fricke, Kl.: Energiebilanz bei der Verwertung von Bio- und Grünabfällen und bei der mechanisch-biologischen Restabfallbehendlung. ATV-Handbuch. Ernst & Sohn A Wiley Company (Ed.: Loll, U). Hennef , 2001, ISBN 3-433-01470-1, p.385-388

[6]Thomé-Kozmiensky, K.J.: Aufbereitungskonzepte für Ersatzbrennstoffe. Aufbereitungstechnik, Vol.43. 2002. Nr4. p.11-20

[7]  Fricke, K. –Müller, W. –  Hake, J. - Turk, T. – Wallmann, R. – Ziehmann,  G. – Müller, G.:   Verfahren und  Aggregate zur mechanischen Aufbereitung. Mechanische und biologische Verfahren der Abfallbehandlung. ATV-Handbuch. Ernst & Sohn A Wiley Company (Ed.: Loll, U). Hennef , 2001, ISBN 3-433-01470-1,p.149-205

[8] Haug, T.R.: Compost Engineering. Ann Arbor  Science Publ. Inc. Michigan, 1980.

[9]  Niederdränk, J.- Wirtgen, Chr. – Heil, J.: Untersuchungen zur thermischen Veredlung mechanisch-biologisch aufbereiteter Restabfälle. Aufbereitungstechnik, Vol.44. 2003. Nr. 2. p.32-39

[10]  Recycling - Metals 2001.p.62.1 -62.13.

[11] Wengenroth, K.: Betriebserfahrungen mit der Aufbereitung von   Sekundärbrennstoffen beim Herhof-Trockenstabilat-Verfahren. Bio- und Restabfallbehandlung V (biologisch-mechanisch-thermisch). Neues aus Forschung und Praxis. Witzenhausen-Institut. (Hrsg.: Wiemer, K.- Kern, M.), ISBN 3-928673-34-3, 2001, p .383-400

[12] Flamme, S. – Gallenkemper, B.: Anforderungen an gütegesicherte  Sekundärbrennstoffe aus der Sicht der Bundesgütegemeinschaft Sekundärbrennstoffe e.V. Bio- und Restabfallbehandlung V (biologisch-mechanisch-thermisch). Neues aus Forschung und Praxis. Witzenhausen-Institut. (Hrsg.: Wiemer, K.- Kern, M.), ISBN 3-928673-34-3, 2001, p .428-439

[13]  Coburg, R. – Buer, T.: Derzeitige ind künftige Mengenpotentiale für die thermische Behandlung. Thermische Industrie- und Gewerbeabfallentsorgung. Stand und Entwicklun. Tagungsband des 13. Aachener Kolloquiums Abfallwirtschaft im November 2000.  Institut für Siedlungwasserwirtschaft der RWTH Aachen.(Hrsg.: Dohmann, M.), 2001, ISSN: 0940-4511, ISBN 3-932590-65-1, p.1/1-18

[14] Puchelt, A. – Hofman, R. – Grüneklee, C.E.: Die Trockenstabilatanlage Dresden. Bio- und Restabfallbehandlung V (biologisch-mechanisch-thermisch). Neues aus Forschung und Praxis. Witzenhausen-Institut. (Hrsg.: Wiemer, K.- Kern, M.), ISBN 3-928673-34-3, 2001, p .533-541

[15]  KGI anyaga

[16]  Mechanikai-biológiai eljárástechniai rendszer a szilárd települési hulladék kezelésére. (Zárójelentés). Készült a „Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozása” KMFP 00032/2001 pályázati projekt megvalósítása keretében. Vertikál Rt., Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék, Profikomp Kft., Köztisztasági Egyesülés

[17] Csőke B.- Szűcs I.- Antal G. - Ferencz K.: Experimental Determination of Heat Value of Heteregeneous Fuels and Waste Materials. microCAD 2003. International Scientific Conference 6-7 March 2003, Miskolc