- Legújabb hazai kutatási-fejlesztési eredmények a szilárd települési hulladékok mechanikai biológiai stabilizálása területén

# Prof.Dr.Csőke Barnabás, egyeteni tanár, intézetigazgató

Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környzeti Eljárástechnikai Intézet

Bevezetés

A kutató-fejlesztő munka, amelyről beszámolunk a „Települési szilárd hulladékok hasznosítása nemzetközi előírásoknak megfelelő alternatív tüzelőanyag előállításával” tárgyú GVOP projekt keretében valósult meg (GVOP -3.1.1.-2004-05-0460/3.0). A projektben a következő szervezetek működtek közre: Miskolci Egyetem  (koordinátor szervezet), DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft., PROFIKOMP Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., VERTIKAL  Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt., A.P. International Magyarország Kft.,Nyugat Magyarországi Egyetem.

A projekt fő célkitűzése a hazai viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodó technológiai minta-rendszer kidolgozása, amely környezetbarát és gazdaságos megoldást kínál a települési hulladékok komplex kezelésére. A célkitűzést alapvetően az alábbi témakörökben folytatott kutatató-fejlesztő munkával kívántuk megoldani: A települési szilárd hulladék (TSZH) mechanikai-biológiai kezelésének technológia fejlesztése műsodtüzelőanyag-termék(ek) minőségének javításával; a biostabilát (komposztfrakció) termék hasznosítása energetikai úton biostabilát maradék biológiai úton lebontható szerves anyagának anaerob lebontása biogázzá, valamint a biostabilát hasznosítása az energianövények termesztésében.

- A települési szilárd hulladék (TSZH) mechanikai-biológiai kezelésének technológiai fejlesztése másodtüzelőanyag-termék(ek) minőségének javítása

Az alapkísérlet szokványos mechanikai-biológiai stabilizálást foglalt magába: aprítás kalapácsos törővel, 5 héten át történő aerob lebontás (prizmában féligáteresztő lemezzel, Gore-Core lamináttal, hőmérséklet és oxigéntartalom alapján szabályozott levegőztetéssel), a kapott stabilát dobszitával egy a nagyfűtőértékű komponensekben szegény finom (<20 mm) és egy a nagyfűtőértékű komponensekben gazdag durva (>20 mm) frakcióra való bontása. A finom frakció a biostabilát, a durva rész másodtüzelőanyag előtermék (a tüzelőanyag végtermékeket ebből dúsítási, nemesítési eljárásokkal kapjuk). A tüzelőanyag előtermékeket részletesen, 20,50,75,100,200 mm-es, a biostabilátot pedig 2,6,12,16 mm-es szitákkal laboratóriumban szitaelemeztünk, és a kapott  szitafrakciók anyagi összetételét megállapítottuk, majd az éghető anyagi komponensek –műanyag, papír, textil, fa, rétegelt- fűtőértékét (szitafrakciónként és anyagfajtánkét külön-külön) megmértük. Ilyen mélységű hazai (vagy külföldi) vizsgálati adatokról nincs tudomásunk. Tapasztalatok:

- A stabilizálás időtartamának, valamint az elválasztási szemcseméret alkalmas megválasztásával a tüzelőanyag minősége (nedvességtartalom, fűtőértéke, hamutartalom nedvességtartalma) szabályozható.

- Az éghető anyag 80 %-a a >50 mm szemcsefrakcióba dúsul, miközben a >50 mm frakció az anyagban 30 %-ot képvisel. Ezzel szemben a nem éghető anyagok közel 85 %-a  <50 mm-es frakcióban jelentkezik.

- Az anyagi komponensek –műanyag, papír, textil, fa, rétegelt- fűtőértéke önmagában jelentős információs értékkel bír, külön értékelést nem igényel.

1.1.Minőségjavítás szelektív aprítással

Ebben a vizsgálatban a szokványos biostabilizálást szelektív aprítással (mint minőségjavító művelettel) bővítettük ki. A kutatómunka azon a felismerésen alapszik, hogy a szilárd települési hulladékok szelektív gyűjtését követően megmaradt maradékanyagának mechanikai-biológiai kezelésével olyan stabilát keletkezik, amelyben az egyes anyagi komponensek eltérően aprózódnak kalapácsos törőben kitett ütésszerű (kisebb részben nyíró) igénybevételre, nevezetesen: az eredetileg a nyers hulladékban biológiailag lebomló anyagok szemcsei, darabjai az aerob biodegradációt követően könnyen aprózódó szemcsékké, darabokká válnak, ezzel szemben a magasabb fűtőértékű biológiai úton nem vagy nehezen lebomló, eredeti állapotukat lényegében megőrző  szerves anyagok (műanyagok, gumi, …) nehezen aprózódnak.

A durvastabilát (másodtüzelőanyag előtermék) szelektív aprítása után 20 és 100 mm-es nyílásméretű szitával előállított három termék minőségi jellemzői

| Termék | Termék elnevezése | Tömegkihozatal % | Fűtőérték MJ/kg | Megoszlás a termékekben, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Éghető | Neméghető | Hőtartalom |
| > 100 mm | Nagyfűtőértékű termék | 29 | 20 | 50 | 6 | 61 |
| 20 - 100 mm | Közepes fűtőértékű termék | 26 | 12 | 44 | 19 | 33 |
| < 20 mm | Maradék | 45 | 1 | 6 | 75 | 6 |
| Összesen |  | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 |

A fenti táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy ily módon 45 %  tüzelés szempontjából ballaszt anyagot lehet leválasztani, a potenciális hőenergia 6 %-os vesztesége mellett.

1.2. Minőségjavítás a fémek, valamint a kissűrűségű és egyben nagyfűtőértékű anyagrész leválasztásával.A további minőségjavítás érdekében az 50-75 és 75-100 mm-es frakcióval  különösen nagyfűtőértékű és kissűrűségű szemcsék légárammal történő leválasztása érdekében alapméréseket végeztünk az egyes éghető komponensek légáramban való viselkedésének megállapítására:

- E vizsgálat-sorozat eredményeit abban összegezhetjük, hogy az éghető anyagok süllyedési végsebessége három tartományra bontható 1-3,5 m/s, 3,5-5,5 m/s és 5,5-16 m/s, a nemvas-fémek süllyedési sebessége pedig a 6-9 m/s sebességtartományba esik. Ezek alapján két tiszta (fémmentes) éghető terméket és egy nemvas-fémeket is tartalmazó kevert termékhez jutunk. Az éghető anyagok döntő része az előbbi két, kisebb süllyedési sebességű termékbe kerül. A nemvas-fémek közismerten örvényáramú szeparálással is kinyerhetők.

1.3.  Nagyfűtőértékű frakció leválaszthatóságának vizsgálata kezeletlen nyershulladékból.

A munka közben újabb kérdés merült fel, nevezetesen a nyers hulladékból aprítás nélkül leválasztható-e egy durva (>100, >120 vagy >150 mm-es) frakció, amely már önmagában is kész másodtüzelőanyag. Megállapítottuk, hogy a nyers hulladékból közvetlenül, csak bioanyagok szelektív gyűjtése mellett kaphatunk olyan durva frakciót, ami jó minőségű másodtüzelőanyag. Az aprítás nélkülözhetetlen eleme a feldolgozási-gyártási technológiai folyamatnak.

Összefoglalva: a fentiekből következően összességében olyan kombinált eljárással (előaprítás-homogenizálás  biostabilizálás  mágneses szeparálás szelektív aprítás és szitálás  süllyedési végsebesség alapján történő szétválasztás légáramban) rendelkezünk, amely a fogyasztói igényekhez rugalmasan alkalmazkodni képes.

- A biostabilát  termék (a stabilát finom része) hasznosítása

Ez az új kutatási-fejlesztési irány és a kapott eredmények két felismerésen alapszanak. Egyrészt azon kényszerű felismerésből ered, hogy biológiai stabilizálás finom (<20…50 mm) komposztszerű terméke olyan nagy mennyiségben keletkezik, hogy lerakás esetén továbbra is jelentős depókapacitást igényel, másrészt komposzt-stabilát mennyisége célszerűen csökkenthető oly módon is, hogy a benne lévő maradék biológiailag lebomló szerves részt anaerob úton továbbbontva,  belőle biogázt előállítunk elő. Ebben az esetben alkalmasan kell megválasztani az aerób fázis (biostabilizálás) időtartamát, hogy a fermentációra kedvező tulajdonságú állapotban adjuk fel a (kvázi)biostabilátot,  valamint  a hatékonyság javítandó a megfelelő mikroflóra „bevetésével”. Ez tehát összekapcsolódik az energianövények termesztésével, és az összekapcsolás révén három termék keletkezik és értékesíthető: biogáz, komposzt, biomassza-tüzelőanyag (energianövény). Ez eddigi eredményeket know-how-ként kívánjuk hasznosítani a bejelentés anyagát most készítjük el.

  - Energetikai hasznosítás kutatása: a biostabilát biológiai úton lebontható szerves anyagának anaerob lebontása biogázzá

E kísérleteket két szakaszban folytattuk le: elsőként kismodell kísérletekre került sor, majd pedig félüzemi méretű kísérleteket végeztünk. Megállapítottuk:

- a biostabilátumnál el lehet érni egy relatíve elfogadható gázhozamot (240 l/kg szerves szárazanyag), azonban relatíve hosszú tartózkodási idő alatt, és a teljes száraz mintára vetítve alacsony fajlagos gázhozammal;

- ha összevetjük a zöldhulladékból származó gázképződést a korábbi, biostabilátummal ill. energiafű-biopellettel végzett kísérletből származó értékekkel, azt tapasztaljuk, hogy a zöldhulladék szerves száraz anyagra vonatkozó fajlagos gázhozama jelentősen meghaladja a biostabilátét (3,02-szeresen), az iszapét (2,52-szeresen) és az energiafű-pelletét  (4,63-szorosan).

- 2.2.Biostabilát hasznosítása az energianövények termesztésében: energianövény termesztési kísérletek

Megállapítottuk, hogy a minták jelen formájukban nem felelnek meg minden tekintetben a forgalomba hozhatóság feltételeinek (Pl. N, P, K tartalom), így további kezelése szükséges az anyagnak. A másik lehetőség a komposzt és a biostabilát szántóföldön történő kihelyezése a növény és talajvédelmi szolgálat engedélyével egy adott területre vagy területekre. A vizsgált biostabilát, analizált szervetlen szennyezőanyag komponensei (nehézfémek) alapján megállapítható, hogy a szántóföldre történő kihelyezésnek nincs akadálya.

Tenyészedényes növényfejlődési tesztek

A tenyészedényes növényfejlődési kísérleteket standard talajból (gödöllői gyenge termőképességű barna erdőtalaj) és kommunális hulladék mechanikai-biológiai kezelése után kapott biostabilátból keveréssel előállított talajokban végeztük el optimális körülmények (20o C,  60 % páratartalom, fényintenzitás 6000 lux, napi megvilágítás 12 óra) között. Biostabilát bekeverési aránya 0-5-10-15-20-25-50-100 % volt. Megállapítottuk: a biostabilát eredeti állapotában a kontrol kezeléshez viszonyítva minden keverési aránynál csökkentette a zsázsa tesztnövény terméshozamát, a biostabilát utóérlelése, utókezelése tehát elkerülhetetlenül szükséges.

Energianövény termesztési kísérletek

Az energianövény termesztési kísérleteket kisminta kísérletek keretében indítottuk el Tatán, amelyek ma is folynak a Parképítő Rt. tatai telephelyén energianád és nyár kisparcellákon. A konzorcium kidolgozott egy üzemi méretű energiaerdő-ültetvény termesztési technológiát.  2006. márciusában 79 m2 területen (Polgárdi 023/11 hrsz. ingatlanra) került sor erdőtelepítésre. 8 db 68 m x 147 m méretű parcella alakítottunk ki, amelybe akácot és nemesnyárt telepítettünk.

Tapasztalatok:

- Megállapítható volt az is, hogy a biostabiláttal kezelt parcellarészen a növények biológiai érése gyorsabb volt. Ez a hatás a C4-es Miscanthus esetében azt eredményezte, hogy a szárakban több a beérett szövetrész, ezért sűrűsége kis mértékben megnőtt.

- A faültetvényeken a hatás nem egyértelmű. A növekedés két nyár-klón esetében valamivel nagyobb, egy-két nyár-klón esetében a levélzet jelentős elszíneződése tapasztalható, a nagyminta kísérletnél kipusztulás volt tapasztalható. Az akác minden esetben kedvezőbb megmaradási és növekedési eredményt mutatott.